Минимум по «Черчению» I триместр

8 класс

- Понятие ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации.

- Чертежи выполняются по ГОСТам  ЕСКД. ГОСТ – государственный стандарт.

- Основные правила выполнения чертежей:

- Формат – лист определенного размера. Школьный формат А4 297*210 (мм)

- Формат содержит рамку и «основную надпись» - специальную таблицу в правом нижнем углу рамки. Линии рамки толстые.

- Линии чертежа отличаются толщиной:

- основная линия – «толстая», толщина 0,5-1,4 мм, обозначается «S».

- сплошная тонкая – толщина S\2

- штриховая  - S\2

- штриховая пунктирная – S\2

IV.  Шрифты чертежные.

Параметры шрифта – высота заглавной буквы (h), обозначает № шрифта (мм).

Номера шрифта: 2,5; 3,5;5;7;10;14 и т.д.

Высота строчных букв – предыдущий размер.

- Нанесение размеров.

Размеры наносят с помощью выносных и размерных линий (сплошные тонкие) и размерных чисел (цифры 3,5 мм)

Расстояние от контура предмета до размерной линии – 10 мм.

Длина стрелки размерной линии – 5мм.

- Масштабы.

Масштаб – отношение линейных размеров изображения предмета к действительным размерам этого предмета.

По ГОСТу:

Масштабы уменьшения – 1:2; 1:25; 1:4; 1:5; 1:10 и др.

Масштабы увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и др.

Натуральная величина – 1:1

На чертежи наносят действительные размеры предмета.