Минимум по «Черчению» I триместр

- класс.

- Понятие «Разрез» на чертеже.

Разрез – изображение предмета на плоскости, мысленно рассеченного плоскостью. Разрез применяют для более четкого изображения внутренних поверхностей предмета (пустот).

Части предмета, пересекаемые секцией плоскостью,  штрихуют тонкой  линией под углом 450. Пустоты не штрихуют.

В зависимости от положения секущей плоскости различают:

- фронтальный разрез

- горизонтальный разрез

- профильный разрез

Фронтальный разрез располагают на месте «вида спереди».

Горизонтальный разрез располагают на месте «вида сверху».

Профильный разрез располагают на месте «вида слева».

На разрезе показывают всё, что расположено в секущей плоскости и что находится за ней.

- Обозначение разрезов.

- Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, то разрез не обозначают.

- Если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии, то разрез обозначают разомкнутой линией (толстая 1.5 S) с указанием «направления взгляда» (стрелки) и буквенным обозначением (А-А; Б-Б и т.д.)

- Местный разрез.

Местный разрез служит для выявления устройства предмета лишь в отдельном, узкоограниченном месте. Его выделяют на «виде» сплошной тонкой волнистой линией («от руки»).